TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ THÔNG TIN

KHOA MẠNG MÁY TÍNH VÀ TRUYỀN THÔNG

ĐỒ ÁN CHUYÊN NGÀNH

Đề tài : Phát triển giải pháp xuất nhập cho

nhà thông minh tích hợp điện toán đám mây

Giáo viên hướng dẫn: PGS.TS Lê Trung Quân

Sinh viên thực hiện:		Bùi Thanh Hải		14520236

Nguyễn Trung Duyên	14520229

Lớp: MMTT2014

Khoa: Mạng máy tính và truyền thông

TP. Hồ Chí Minh, ngày  tháng   năm

LỜI CÁM ƠN

Nội dung

1	CHƯƠNG 1: GIỚI THIỆU	11

2	CHƯƠNG 2: MỘT SỐ PLATFORM PHÁT TRIỂN ỨNG DỤNG WEB/API	12

2.1	ASP.NET	12

2.1.1	Tổng quan	12

2.1.2	ASP.NET Framework	12

2.1.3	ASP.NET Core	14

2.1.4	So sánh ASP.NET Framework và ASP.NET Core	15

2.2	NodeJS	15

2.2.1	Tổng quan	15

2.2.2	Lịch sử phát triển	16

2.2.3	Một số đặc điểm của NodeJS	16

2.3	So sánh ASP.NET Core và NodeJS	17

3	CHƯƠNG 3: MỘT SỐ MODULE ĐƯỢC SỬ DỤNG TRONG MÔ HÌNH	18

3.1	Arduino ESP8266 Wifi Uno	18

3.1.1	Tổng quan	18

3.1.2	Arduino IDE	18

3.2	Một số module và sensor hỗ trợ Arduino ESP8266	19

3.2.1	OLED 128x64 0.96 inch – 12C	19

3.2.2	Cảm biến nhiệt độ, độ ẩm DHT11	19

3.2.3	Cảm biến phát hiện lửa	20

3.2.4	Cảm biến chuyển động HC-SR501	20

3.2.5	Cảm biến khoảng cách HC-SR04	21

3.2.6	Động cơ Servo	21

3.2.7	RFID RC522	22

3.3	Raspberry Pi 2(3)	22

3.3.1	Tổng quan	22

3.3.2	Phần cứng	23

3.3.3	Hệ điều hành:	23

3.3.4	Module sử dụng: Raspberry Pi Camera Module:	24

4	CHƯƠNG 4: MỘT SỐ GIAO THỨC MẠNG	25

4.1	Wifi	25

4.1.1	Tổng quan	25

4.1.2	Các chuẩn Wifi:	25

4.1.3	Nguyên lý hoạt động:	25

4.1.4	Các phương pháp bảo mật Wifi	26

4.1.5	Ưu điểm của mạng Wifi	26

4.1.6	Nhược điểm của mạng Wifi	27

4.2	MQTT	27

4.2.1	Tổng quan	27

4.2.2	Một số đặc trưng	27

4.2.3	Một số khái niệm	27

4.2.4	Mô hình MQTT:	29

4.2.5	Ưu điểm của MQTT:	30

4.2.6	Nhược điểm của MQTT:	31

4.2.7	Bảo mật:	31

4.3	COAP	31

4.3.1	Tổng quan	31

4.3.2	Kiến trúc:	31

4.3.3	Đặc điểm:	32

4.3.4	Mô hình hoạt động	33

4.3.5	Ưu điểm	33

4.3.6	Nhược điểm	33

4.3.7	Bảo mật	33

4.4	So sánh các giao thức mạng	33

5	CHƯƠNG 5: KỊCH BẢN THỰC HIỆN	34

6	CHƯƠNG 6 : ENTITY FRAMEWORK	35

6.1	Tổng quan	35

7	CHƯƠNG 7 : DATABASE	35

7.1	SQLServer	35

7.2	Sqlite	35

8	CHƯƠNG 8: XÂY DỰNG WEB API BẰNG ASP.NET CORE TRÊN VISUAL STUDIO 2017	36

8.1	Các bước thực hiện	36

8.1.1	Bước 1 : Tạo một project ASP.NET Core API	36

8.1.2	Bước 2 : Tạo model để quản lí dữ liệu	37

8.1.3	Bước 3 : Xây dựng ESPServerContext để giao tiếp với Database bằng CodeFirst	44

8.1.4	Bước 4 : Thêm ConnectionStrings vào đầu file appsettings.json	45

8.1.5	Bước 5 : Đăng kí ConnectionString trong file Startup.cs	45

8.1.6	Bước 6 : Install packet EntityFrameworkCore	45

8.1.7	Bước 7 : Tạo dữ liệu đầu vào	46

8.1.8	Bước 8 : Đăng kí SeedData trong file Program.cs	48

8.1.9	Bước 9 : Xóa ValueController.cs và tạo một Controller mới	48

8.1.10	Bước 10 : Thay đổi nội dung file Properties => lauchSettings.json	54

8.1.11	Bước 11 : Chạy Server	55

8.1.12	Bước 12 : Kiểm tra kết quả trên trình duyệt	56

8.1.13	Bước 13 : Test các hàm trong file PinController.cs bằng Postman	56

8.2	Ngrok	57

8.2.1	Tại sao lại cần sử dụng Ngrok trong đồ án này ?	57

8.2.2	Tổng quan	57

8.2.3	Đặc điểm của Ngrok	57

8.2.4	Cài đặt Ngrok	58

8.2.5	Chạy Ngrok	58

8.2.6	Limited connection	59

8.2.7	Kiểm tra kết nối đến Ngrok	59

8.2.8	Kết luận	59

9	CHƯƠNG 9: CODE ARDUINO	60

9.1	Sơ lượt	60

9.2	Kết nối Wifi	60

9.2.1	Import thư viện	60

9.2.2	Khai báo Wifi	60

9.2.3	Hàm setupWifi()	61

9.2.4	Vị trí đặt hàm setupWifi()	61

9.3	Kết nối Local Server	62

9.3.1	Import thư viện	62

9.3.2	Khai báo kết nối	62

9.3.3	Get dữ liệu từ Server	62

9.3.4	Post dữ liệu lên Server	63

9.4	Xử lý dữ liệu nhận được thành Json	63

9.4.1	Hàm displayStringAsJson()	63

9.4.2	Hàm displayStringAsJsonArray()	63

9.4.3	Hàm convertStringToJson()	64

9.4.4	Hàm getIndexAtJsonArray()	64

9.5	Xử lý kết nối RFID	65

9.5.1	Import thư viện	65

9.5.2	Hướng dẫn nối chân dành cho ESP8266 Wifi UNO	65

9.5.3	Khai báo kết nối	65

9.5.4	Hàm setup_rfid()	66

9.5.5	Hàm dump_byte_array()	66

9.5.6	Hàm startRFID()	66

9.6	Xử lý kết nối OLED	66

9.6.1	Import thư viện	66

9.6.2	Khai báo kết nối	67

9.6.3	Hàm setupOled()	67

9.6.4	Code thay đổi screen	67

9.7	FIX các lỗi đã gặp	67

9.7.1	Lỗi ESP8266 không nhận Wifi	67

9.7.2	Lỗi ESP8266 không kết nối được đến localhost	68

9.7.3	Lỗi “Firmware Unknown” khi  ESP8266 kết nối RFID	68

10	CHƯƠNG 10: CODE RASPBERRY PI	69

10.1	Cài đặt hệ điều hành Raspbian trên Linux:	69

10.1.1	Cài đặt	69

10.1.2	Kết nối wifi và SSH:	69

10.2	OpenCV	72

10.2.1	Giới thiệu	72

10.2.2	Mục đích	72

10.2.3	Cài đặt OpenCV	72

10.2.4	Ứng dụng	72

10.3	FIX các lỗi đã gặp	73

11	CHƯƠNG 11: CLOUD	74

11.1	Tổng quan	74

11.2	Một số hệ điều hành có thể triển khai Web Server	74

11.2.1	Windows Server	74

11.2.2	Linux	74

12	CHƯƠNG 12 : TRIỂN KHAI TRÊN CLOUD AZURE	75

Bibliography	76

DANH SÁCH HÌNH VẼ

Hình 3.1: Board Arduino ESP8266 Wifi UNO	18

Hình 3.2: OLED	19

Hình 3.3: DHT11	19

Hình 3.4: Cảm biến lửa	20

Hình 3.5: Cảm biến chuyển động	20

Hình 3.6: Cảm biến khoảng cách	21

Hình 3.7: Động cơ servo	21

Hình 3.8: RFID	22

Hình 3.9: Raspberry Pi	23

Hình 3.10: Module Raspberry Pi Camera	24

Hình 4.1: Nguyên lý hoạt động Wifi	26

Hình 4.2: Mô hình cơ bản của giao thức MQTT	29

Hình 4.3: Cơ chế hoạt động của giao thức MQTT	30

Hình 5.1: Sơ đồ mô hình thực hiện	35

Hình 8.1: Tạo một project (1)	37

Hình 8.2: Tạo một project (2)	38

Hình 8.3: Kết quả sau khi tạo một project	38

Hình 8.4: Tạo PinModel	39

Hình 8.5: Nội dung file Pin..cs	39

Hình 8.6: Nội dung file IPinRepo.cs	39

Hình 8.7: Nội dung file PinRepo.cs (1)	40

Hình 8.8: Nội dung file PinRepo.cs (2)	41

Hình 8.9: Nội dung file PinRepo.cs (3)	42

Hình 8.10: Tạo UserModel	42

Hình 8.11: Nội dung file User.cs	43

Hình 8.12: Nội dung file IUserRepo.cs	43

Hình 8.13: Nội dung file UserRepo.cs (1)	44

Hình 8.14: Nội dung file UserRepo.cs (2)	45

Hình 8.15: Tạo file ESPServerContext.cs	45

Hình 8.16: Nội dung file ESPServerContext.cs	45

Hình 8.17: Đăng kí ConnectionString	46

Hình 8.18: Thư mục Migrations	46

Hình 8.19: Kêt quả tạo Database bằng CodeFirst	47

Hình 8.20: Tạo file SeedData.cs	47

Hình 8.21: Nội dung file SeedData.cs (1)	48

Hình 8.22: Nội dung file SeedData.cs (2)	48

Hình 8.23: Đăng kí SeedData trong Program.cs	49

Hình 8.24: Tạo Controller	49

Hình 8.25: Nội dung file PinController.cs (1)	50

Hình 8.26: Nội dung file PinController.cs (2)	50

Hình 8.27: Nội dung file PinController.cs (3)	51

Hình 8.28: Nội dung file PinController.cs (4)	52

Hình 8.29: Nội dung file UserController.cs (1)	53

Hình 8.30: Nội dung file UserController.cs (2)	54

Hình 8.31: Nội dung file UserController.cs (3)	55

Hình 8.32: Nội dung file lauchSetting.json	56

Hình 8.33: Kết quả sai khi chạy Server	57

Hình 8.34: Action Get()	57

Hình 8.35: Action Get(int pin)	57

Hình 8.36: Action Post(Data dt)	58

Hình 8.37: Chạy Ngrok	59

Hình 8.38: Kết quả sau khi chạy Ngrok	59

Hình 8.39: Kết quả kiểm tra kết nối Ngrok trên điện thoại	60

Hình 9.1: Hàm kết nối Wifi	62

Hình 9.2: Vị trí đặt hàm setupWifi	62

Hình 9.3: Hàm getHttpResponse()	63

Hình 9.4: Hàm Post()	64

Hình 9.5: Hàm displayStringAsJson()	64

Hình 9.6: Hàm displayStringAsJsonArray()	65

Hình 9.7: Hàm convertStringToJson()	65

Hình 9.8: Hàm getIndexAtJsonArray()	66

Hình 9.9: Hàm setup_rfid()	67

Hình 9.10: Hàm dump_byte_array()	67

Hình 9.11: Hàm startRFID()	67

Hình 9.12: Hàm setupOled()	68

Hình 10.1: Cửa sổ Raspberry Config	71

Hình 10.2: Cửa sổ Interfacing Options	72

Hình 10.3: Cửa sổ Camera (1)	72

Hình 10.4: Cửa sổ Camera (2)	73

DANH SÁCH BẢNG

Bảng 2.1: Lịch sử ra đời của ASP.NET Framework	13

Bảng 2.2: Lịch sử ra đời của ASP.NET Core	13

Bảng 2.3: So sánh ASP.NET Framework và ASP.NET Core	14

Bảng 2.4: So sánh ASP.NET Core và NodeJS	16

CHƯƠNG 1: GIỚI THIỆU

Internet of Things là một hệ thống các thiết bị đồ dùng được kết nối với nhau qua mạng Internet. Chúng có khả năng trao đổi và truyền tải thông tin, dữ liệu một cách hiệu quả, tiện lợi thông qua mạng Internet mà không cần sự tương tác trực tiếp giữa người với thiết bị hay giữa người với người. Điều đó có nghĩa là khi mọi thiết bị đã được “Internet hóa”, chỉ với một thiết bị thông minh, chẳng hạn như Smart tivi, Smartphone hay thậm chí chỉ bằng một chiếc smartwatch nhỏ bé trên tay đã được hỗ trợ IoT, người dùng có thể điều khiển chúng mọi lúc mọi nơi mà không bị giới hạn về mặt thời gian và không gian.

Mọi thứ con người cần chỉ là một thiết bị Smart phone để có thể theo dõi và điều khiển mọi thứ và tất nhiên là phải cần có kết nối Internet. IoT – Internet of Things đã giúp chúng ta làm được điều đó, IoT có khả năng thay đổi thế giới giống như cách mà Internet đã thay đổi cuộc sống của chúng ta.

Vì lí do đó mà nhóm đã chọn đề tài “Phát triển giải pháp xuất nhập cho nhà thông minh sử dụng điện toán đám mây”. Mục tiêu nhóm hướng đến là có thể tự động hóa trong việc bảo mật, cửa tự động cho smart house.

CHƯƠNG 2: MỘT SỐ PLATFORM PHÁT TRIỂN ỨNG DỤNG WEB/API

ASP.NET

Tổng quan

ASP.NET là nền tảng phát triển web (web application frameword), cung cấp một mô hình lập trình, cơ sở hạ tầng phần mềm toàn diện và các dịch vụ cần thiết để xây dụng các ứng dụng web động mạnh mẽ cho máy tính cũng như trên các thiết bị di động.

ASP.NET là một phần của nền tảng Microsoft.NET. Ứng dụng ASP.NET được biên dịch mã, được viết bằng cách sử dụng mở rộng và tái sử dụng các thành phần hoặc đối tượng trong nền tảng NET. Các mã này được sử dụng cho toàn bộ hệ thống phân cấp của các class trong .NET

Các ứng dụng ASP.NET có thể được viết bằng bất kỳ ngôn ngữ nào sao đây:

- C#

- Visual Basic.Net

- Jscript

- J#

ASP.NET được phát hành đầu tiên vào 12/2/2012 với tên gọi ASP.NET Framework v1.0  cùng với Visual Studio.NET 2002

ASP.NET Framework

Tổng quan

.NET Framework là một nền tảng lập trình và cũng là một nền tảng thực thi ứng dụng chủ yếu trên hệ điều hành Microsoft Windows được phát triển bởi Microsoft. Các chương trình được viết trên nền.NET Framework sẽ được triển khai trong môi trường phần mềm (ngược lại với môi trường phần cứng) được biết đến với tên Common Language Runtime (CLR). Môi trường phần mềm này là một máy ảo trong đó cung cấp các dịch vụ như an ninh phần mềm (security), quản lý bộ nhớ (memory management), và các xử lý lỗi ngoại lệ (exception handling).

.NET framework bao gồm tập các thư viện lập trình lớn, và những thư viện này hỗ trợ việc xây dựng các chương trình phần mềm như lập trình giao diện; truy cập, kết nối cơ sở dữ liệu; ứng dụng web; các giải thuật, cấu trúc dữ liệu; giao tiếp mạng... CLR cùng với bộ thư viện này là 2 thành phần chính của.NET framework.

.NET framework đơn giản hóa việc viết ứng dụng bằng cách cung cấp nhiều thành phần được thiết kế sẵn, người lập trình chỉ cần học cách sử dụng và tùy theo sự sáng tạo mà gắn kết các thành phần đó lại với nhau. Nhiều công cụ được tạo ra để hỗ trợ xây dựng ứng dụng.NET, và IDE (Integrated Developement Environment) được phát triển và hỗ trợ bởi chính Microsoft là Visual Studio.

Lịch sử phát triển

| Phiên bản | Số hiệu phiên bản | Ngày phát hành | Visual Studio | Được phát hành kèm theo |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.0 | 1.0.3705.0 | 13 tháng 2 năm 2002 | Visual Studio.NET | Windows XP Tablet and Media Center Editions[1] |
| 1.1 | 1.1.4322.573 | 24 tháng 4 năm 2003 | Visual Studio.NET 2003 | Windows Server 2003 |
| 2.0 | 2.0.50727.42 | 7 tháng 11 năm 2005 | Visual Studio 2005 | Windows Server 2003 R2 |
| 3.0 | 3.0.4506.30 | 6 tháng 11 năm 2006 |  | Windows Vista, Windows Server 2008 |
| 3.5 | 3.5.21022.8 | 19 tháng 11 năm 2007 | Visual Studio 2008 | Windows 7, Windows Server 2008 R2 |
| 4.0 | 4.0.30319.1 | 12 tháng 4 năm 2010 | Visual Studio 2010 |  |
| 4.5 | 4.5.50709 | 15 tháng 8 năm 2012 | Visual Studio 2012 | Windows 8, Windows Server 2012 |
| 4.6 |  | 20 tháng 7 năm 2015 | Visual Studio 2015 | Windows 10 |

Bảng 2.1: Lịch sử ra đời của ASP.NET Framework

ASP.NET Core

Tổng quan

ASP.NET Core là một open-source mới và framework đa nền tảng (cross-platform) cho việc xây dựng những ứng dụng hiện tại dựa trên kết nối đám mây, giống như web apps, IoT và backend cho mobile. Ứng dụng ASP.NET Core có thể chạy trên .NET Core hoặc trên phiên bản đầy đủ của .NET Framework.

Nó được thiết kế để cung cấp và tối ưu development framework cho những dụng cái mà được triển khai trên đám mây (clound) hoặc chạy on-promise. Nó bao gồm các thành phần theo hướng module nhằm tối thiểu tài nguyên và chi phí phát triển, như vậy bạn giữ lại được sự mềm giẻo trong việc xây dựng giải pháp của bạn.

Điểm đặc biệt của ASP.NET Core là ta có thể phát triển và chạy những ứng dụng ASP.NET Core đa nền tảng trên Windows, Mac và Linux . Điều mà ASP.NET Framework không làm được.

Lịch sử ra đời

| Version Number | Release Date |
| --- | --- |
| 1.0 | 2016-05-17 |
| 1.1 | 2016-11-18 |
| 2.0 | 2017-08-14 |

Bảng 2.2: Lịch sử ra đời của ASP.NET Core

Những cải tiến trong ASP.NET Core

- Web UI và Web API được hợp nhất

- Tích hợp các frameworks hiện đại cho khách hàng và nhà phát triển

- A cloud-ready environment-based configuration system

- Built-in dependency injection

- New light-weight and modular HTTP request pipeline

- Khả năng lưu trữ trên IIS hoặc tự chủ trong tiến trình riêng của bạn

- Built on .NET Core, which supports true side-by-side app versioning

- Ships entirely as NuGet packages

- Công cụ vừa mới và đơn giản để phát triển các web hiện đại

- Xây dựng và chạy nền tảng ứng dụng ASP.NET không chỉ trên Windows mà còn trên MAC và Linux nữa

So sánh ASP.NET Framework và ASP.NET Core

| ASP.NET Framework | ASP.NET Core |
| --- | --- |
| Chạy trên Window | Đa nền tảng : Windows , Mac , Linux |
| Mã nguồn đóng | Mã nguồn mở |
| Chạy trên phiên bản đầy đủ của ASP.Net Framework | Có thể chạy trên .NET Core hoặc trên phiên bản đầy đủ của .NET Framework. |
| Nặng nhưng đầy đủ | Gọn nhẹ tích hợp các Framwork khác nhau lại trong một bản duy nhất là ASP.NET Core |
| Build được thực hiện trên giao diện Visual Studio | Build có thể thực hiện bằng Command line hoặc giao diện |
| Hỗ trợ đầy đủ | Không hỗ trợ Web Form |

Bảng 2.3: So sánh ASP.NET Framework và ASP.NET Core

NodeJS

Tổng quan

Node.js là một nền tảng dựa vào Chrome Javascript runtime để xây dựng các ứng dụng nhanh, có độ lớn. Node.js sử dụng các phần phát sinh các sự kiện (event-driven), mô hình non-blocking I/O để tạo ra các ứng dụng nhẹ và hiệu quả cho các ứng dụng về dữ liệu thời gian thực chạy trên các thiết bị phân tán.

Node.js là một mã nguồn mở, đa nền tảng cho phát triển các ứng dụng phía Server và các ứng dụng liên quan đến mạng. Ứng dụng Node.js được viết bằng Javascript và có thể chạy trong môi trường Node.js trên hệ điều hành Window, Linux...

Node.js cũng cung cấp cho chúng ta các module Javascript đa dạng, có thể đơn giản hóa sự phát triển của các ứng dụng web sử dụng Node.js với các phần mở rộng.

Lịch sử phát triển

Node.js là một nền tảng Server side được xây dựng dựa trên Javascript Engine (V8 Engine). Node.js được phát triển bởi Ryan Dahl năm 2009 và phiên bản hiện tại là node-v8.11.1

Một số đặc điểm của NodeJS

Không đồng bộ và Phát sinh sự kiện (Event Driven):

Tất các các APIs của thư viện Node.js đều không đồng bộ, nghĩa là không blocking (khóa). Nó rất cần thiết vì Node.js không bao giờ đợi một API trả về dự liệu. Server chuyển sang một API sau khi gọi nó và có cơ chế thông báo về Sự kiện của Node.js giúp Server nhận đựa phản hồi từ các API gọi trước đó.

Chạy rất nhanh

Dựa trên V8 Javascript Engine của Google Chrome, thư viện Node.js rất nhanh trong các quá trình thực hiện code.

Không đệm

Ứng dụng Node.js không lưu trữ các dữ liệu buffer.

Có giấy phép

Node.js được phát hành dựa vào MIT License.

Các tiến trình đơn giản nhưng hiệu năng cao

Node.js sử dụng một mô hình luồng đơn (single thread) với các sự kiện lặp. Các cơ chế sự kiện giúp Server trả lại các phản hồi với một cách không khóa và tạo cho Server hiệu quả cao ngược lại với các cách truyền thống tạo ra một số lượng luồng hữu hạn để quản lý request. Nodejs sử dụng các chương trình đơn luồng và các chương trình này cung cấp các dịch vụ cho số lượng request nhiều hơn so với các Server truyền thống như Apache HTTP Server.

So sánh ASP.NET Core và NodeJS

| ASP.NET Core | NodeJS |
| --- | --- |
| Đa nền tảng | Đa nền tảng |
| Chủ yếu phát triển Server Side | Phát triển cả Server Side và Client Side |
| Ngôn ngữ chính là C# | Ngôn ngữ chính là Javascript |
| Hosting hỗ trợ hiếm | Hosting hỗ trợ phong phú |
| Chạy đồng bộ hoặc bất đồng bộ | Chạy bất đồng bộ |

Bảng 2.4: So sánh ASP.NET Core và NodeJS

CHƯƠNG 3: MỘT SỐ MODULE ĐƯỢC SỬ DỤNG TRONG MÔ HÌNH

Arduino ESP8266 Wifi Uno

Tổng quan

ESP8266 Arduino core đi kèm với thư viện kết nối WiFi hỗ trợ TCP, UDP và các ứng dụng HTTP, mDNS, SSDP, DNS Servers. Ngoài ra còn có thể thực hiện cập nhật OTA, sử dụng Filesystem dùng bộ nhớ Flash hay thẻ SD, điều khiển servos, ngoại vi SPI, I2C.

Hình 3.1: Board Arduino ESP8266 Wifi UNO

Arduino IDE

Arduino IDE là một trình soạn thảo vào upload code cho các thiết bị Arduino . Bao gồm một giao diện code , quản lý kết nối , thư viện , các loại board khác nhau . Đồng thời hỗ trợ compile và upload code một cách nhanh chóng .

Được hỗ trợ đa nền tảng bao gồm Windows , Mac OS , Linux. Phiên bản hiện tại là Arduino IDE v1.8.5

Một số module và sensor hỗ trợ Arduino ESP8266

OLED 128x64 0.96 inch – 12C

Hình 3.2: OLED

Cảm biến nhiệt độ, độ ẩm DHT11

Hình 3.3: DHT11

Cảm biến phát hiện lửa

Hình 3.4: Cảm biến lửa

Cảm biến chuyển động HC-SR501

Hình 3.5: Cảm biến chuyển động

Cảm biến khoảng cách HC-SR04

Hình 3.6: Cảm biến khoảng cách

Động cơ Servo

Hình 3.7: Động cơ servo

RFID RC522

Hình 3.8: RFID

Raspberry Pi 2(3)

Tổng quan

Raspberry Pi là cái máy tính giá 35USD có kích thước nhỏ và chạy hệ điều hành linux với mục tiêu chính là giảng dạy máy tính cho trẻ em. Raspberry Pi được phát triển bởi Raspberry Pi Foundation - tổ chức phi lợi nhuận với tiêu chí xây dựng hệ thống và nhiều người có thể sử dụng được trong những công việc tùy biến khác nhau.

Hình 3.9: Raspberry Pi

Phần cứng

Hiện nay có nhiều dòng Raspberry Pi, mỗi dòng đều có một cấu trúc riêng, tuy nhiên về cơ bản, chúng có cấu trúc gần giống nhau. Cấu trúc cơ bản của một Raspberry Pi như sau:

- CPU.

- Khe cắm thẻ micro SD.

- Cổn USB.

- Cổng Ethernet.

- Cổng HDMI.

- Ngõ ra Audio-Video.

- Cổng cấp nguồn Micro USB.

- Cổng DSI (Display Serial Interface).

- Cổng CSI (Camera Serial Interface).

- GPIO (General Purpose Input and Output).

Hệ điều hành:

Raspberry Pi có thể chạy được trên nhiều OS linux khác nhau. Một số Distributions Linux chạy trên Raspberry Pi như Raspbian, Pidora, openSUSE, OpenWRT, …

Trong phạm vi sử dụng cho đề tài này, sử dụng hệ điều hành Raspbian. Đây là bản build Linux dựa trên Debian với giao diện LXDE (thay vì GNOME). Hệ điều hành này có đầy đủ web browser, media player, tools, … thích hợp cho những người muốn dùng Raspberry Pi như một PC.

Module sử dụng: Raspberry Pi Camera Module:

Hình 3.10: Module Raspberry Pi Camera

Một số thông số kỹ thuật:

- Ống kính tiêu cự cố định.

- Cảm biến độ phân giải 5megapixel có khả năng chụp ảnh kích thước 3280 x 2464.

- Hỗ trợ video 1080p30, 720p60 và 640x480p90.

- Kích thước 25mm x 23mm x 9mm.

- Kết nối với Raspberry Pi thông qua cáp ribbon đi kèm dài 15cm.

CHƯƠNG 4: MỘT SỐ GIAO THỨC MẠNG

Wifi

Tổng quan

Wifi là từ viết tắt của Wireless Fidelity, nó là một hệ thống hoạt động dựa trên sóng vô tuyến không dây, hay còn được gọi là mạng IEEE 802.11. Wifi cho phép truy cập mạng internet ở một khoảng cách xác định mà không cần kết nối vật lý. Kết nối Wifi thường là sự lựa chọn hàng đầu của rất nhiều kỹ sư bởi tính thông dụng và kinh tế và mạng LAN với mô hình kết nối trong một phạm vi địa lý có giới hạn.

Các chuẩn Wifi:

Sóng Wifi ngày nay được sử dụng rộng rãi phục vụ đời sống con  người, đặc điểm của sóng wifi là thu phát ở tầng số từ 2.4GHz đến 5GHz cao hơn so với sóng vô tuyến truyền hình, sóng điện thoại và radio nên khá an toàn trong vấn đề bảo toàn thông tin khi truyền và nhận dữ liệu. Các chuẩn wifi hiện nay:

- Chuẩn 802.11b: thu phát ở tần số 2.4GHz và có tốc độ truyền nhận dữ liệu là 11 Mb/s.

- Chuẩn 802.11a: hoạt động ở tần số 5GHz và có tốc độ truyền 54Mb/s.

- Chuẩn 802.11g: thu phát ở tần số 2.4GHz và tốc độ truyền là 54Mb/s.

- Chuẩn 802.11n: hoạt động trên băng tần 2.4GHz nhưng tốc độ tăng lên đáng kể. Lên đến 300Mb/s và sau một thời gian ngắn đã tăng lên 450 Mb/s.

- Chuẩn 802.11ac: hoạt động ở băng tần 5GHz, chuẩn ac là một trong những chuẩn wifi có số thiết bị được tích hợp rộng lớn nhất hiện nay.

Nguyên lý hoạt động:

Mạng Internet sẽ được các ISP ( nhà cung cấp dịch vụ Internet – Internet Services Provider) truyền đến bộ giải mã tín hiệu số (modem), thông qua định tuyến (router) hay là bộ phát wifi chuyển tín hiệu hữu tuyến thành kết nối vô tuyến và đưa đến các thiết bị di động không dây thông qua chuẩn kết nối Wifi.

Các thiết bị không dây tiếp nhận sóng Wifi thông qua một thiết bị chuyển đổi tín hiệu gọi là Adapter (card Wifi) được cài đặt trực tiếp trên thiết bị. Tín hiệu vô tuyến sẽ được giải mã ngay trên thiết bị, từ đây người dùng có thể trực tiếp truy cập Internet như bình thường.

Hình 4.1: Nguyên lý hoạt động Wifi

Các phương pháp bảo mật Wifi

Ngoài tính năng  bảo mật phổ biến là AES (Advanced Encryption Standard) là chuẩn mã hóa tín hiệu nâng cao được quy chuẩn, Wifi còn được bảo mật bởi các mật khẩu WPA hoặc WPA2 có nhiệm vụ bảo đảm an ninh truy cập cho các hệ thống Wifi. WPA2 được phát triển để thay thế cho hệ thống WEP bị lỗi thời và hay bị giải mã. Với tính năng này, tuy không phải thực sự an toàn đối với mọi hình thức tấn công nhưng người dùng cũng đã có thể yên tâm sử dụng do việc giải mã các chuẩn bảo mật này cũng vô cùng phức tạp.

Ưu điểm của mạng Wifi

Kết nối Wifi tiện dụng, đơn giản gọi nhẹ so với kết nối trực tiếp bằng cable truyền thống qua cổng RJ45.  Người dùng có thể truy cập ở bất cứ vị trí nào trong vùng bán kính phủ sóng mà tại đó Router Wifi làm trung tâm.

Mạng sử dụng Wifi dễ sửa đổi và nâng cấp. Người dùng có thể tăng băng thông truy cập, tăng số lượng người sử dụng mà không cần nâng cấp them router hay dây cắm như các kết nối vật lý.

Tính thuận tiện: người dùng có thể duy trì kết nối kể cả khi đang di chuyển.

Tính bảo mật của mạng Wifi tương đối cao.

Nhược điểm của mạng Wifi

Phạm vi kết nối của mạng Wifi tới thiết bị có giới hạn, đi càng xa router kết nối càng yếu dần đi.

Vấn đề băng thông cũng là một nhược điểm của Wifi, càng nhiều người kết nối vào mạng thì tốc độ truy cập giảm rõ rệt.

MQTT

Tổng quan

MQTT (Message Queuing Telemetry Transport) là giao thức truyền message theo mô hình publish/subcribe. Nó phù hợp cho các ứng dụng M2M (Mobile to mobile), WSN (Wireless Sensor Networks) hay IoT (Internet of Things).

Một số đặc trưng

- Dạng truyền message publish/subcribe cung cấp việc tuyền tin phân tán 1-n.

- Dựa trên nền TCP/IP để cung cấp đường truyền.

- Dữ liệu bao bọc đường truyền (overhead) nhỏ (độ dài cố định luôn là 2 byte).

- Cung cấp một cơ chế để thông báo đến các thuê bao khi đường truyền bị đứt bất thường, sử dụng Last Will và Testament feature.

Một số khái niệm

Broker , Subscribe , Publish

Trong một hệ thống sử dụng giao thức MQTT, nhiều node trạm (gọi là mqtt client - gọi tắt là client) kết nối tới một MQTT server (gọi là Broker). Mỗi client sẽ đăng ký một vài kênh (topic),ví dụ như "/client1/channel1", "/client1/channel2". Quá trình đăng ký này gọi là "Subscribe",giống như chúng ta đăng ký nhận tin trên một kênh Youtube vậy. Mỗi client sẽ nhận được dữ liệu khi bất kỳ trạm nào khác gởi dữ liệu và kênh đã đăng ký. Khi một client gởi dữ liệu tới kênh đó, gọi là "Publish".

QoS:

Ở đây có 3 tuỳ chọn QoS (Qualities of service) khi "publish" và "subscribe":

- QoS0 Broker/client sẽ gởi dữ liệu đúng 1 lần, quá trình gởi được xác nhận bởi chỉ giao thức TCP/IP, giống kiểu đem con bỏ chợ.

- QoS1 Broker/client sẽ gởi dữ liệu với ít nhất 1 lần xác nhận từ đầu kia, nghĩa là có thể có nhiều hơn 1 lần xác nhận đã nhận được dữ liệu.

- QoS2 Broker/client đảm bảm khi gởi dữ liệu thì phía nhận chỉ nhận được đúng 1 lần, quá trình này phải trải qua 4 bước bắt tay.

- Một gói tin có thể được gởi ở bất kỳ QoS nào, và các client cũng có thể subscribe với bất  kỳ yêu cầu QoS nào. Có nghĩa là client sẽ lựa chọn QoS tối đa mà nó có để nhận tin.

Retain:

Nếu RETAIN được set bằng 1, khi gói tin được publish từ Client, Broker PHẢI lưu trữ lại gói tin với QoS, và nó sẽ được gởi đến bất kỳ Client nào subscribe cùng kênh trong tương lai.

Khi một Client kết nối tới Broker và subscribe, nó sẽ nhận được gói tin cuối cùng có RETAIN = 1 với bất kỳ topic nào mà nó đăng ký trùng. Tuy nhiên, nếu Broker nhận được gói tin mà có QoS = 0 và RETAIN = 1, nó sẽ huỷ tất cả các gói tin có RETAIN = 1 trước đó. Và phải lưu gói tin này lại, nhưng hoàn toàn có thể huỷ bất kỳ lúc nào.

Khi publish một gói dữ liệu đến Client, Broker phải se RETAIN = 1 nếu gói được gởi như là kết quả của việc subscribe mới của Client (giống như tin nhắn ACK báo subscribe thành công). RETAIN phải bằng 0 nếu không quan tâm tới kết quả của việc subscribe.

LWT:

Gói tin LWT (last will and testament) không thực sự biết được Client có trực tuyến hay không, cái này do gói tin KeepAlive đảm nhận. Tuy nhiên gói tin LWT như là thông tin điều gì sẽ xảy đến sau khi thiết bị ngoại tuyến.

Mô hình MQTT:

Các thành phần chính của MQTT là clients, servers (=brokers), sessions, subscriptions và topics.

Hình 4.2: Mô hình cơ bản của giao thức MQTT

- MQTT client (publisher, subscriber): Client thực hiện subscribe đến topics để publish và receive các gói tin.

- MQTT server (broker): Servers thực hiện run các topic, đồng thời nhận subscriptions từ clients yêu cầu các topics, nhận các messages từ clients và forward chúng.

- Topic: Về mặt kỹ thuật, topics là các hàng đợi chứa message. Về logic, topics cho phép clients trao đổi thông tin và dữ liệu.

- Session: Một session được định nghĩa là kết nối từ client đến server. Tất cả các giao tiếp giữa client và server đều là 1 phần của session.

- Subscription: Không giống như sessions, subscription về mặt logic là kết nối từ client đến topic. Khi thực hiện subscribed đến topic, client có thể trao đổi messages với topic.

- Subscriptions có thể ở trạng thái ‘transient’ hoặc ‘durable’, phụ thuộc vào cờ clean session trong gói Connect.

- Message: Messages là các đơn vị dữ liệu được trao đổi giữa các topic clients.

Hình 4.3: Cơ chế hoạt động của giao thức MQTT

- MQTT hoạt động theo cơ chế client/server, nơi mà mỗi cảm biến là một client và kết nối đến một máy chủ, có thể hiểu như là một điểm trung gian (broker), thông qua giao thức

- TCP ( Transmission Control Protocol). Broker chịu trách nhiệm điều phối tất cả các thông điệp từ phía gửi đến đúng phía nhận.

- MQTT là giao thức định hướng bản tin. Mỗi bản tin là một đoạn rời rạc của tín hiệu và broker không thể nhìn thấy. Mỗi bản tin được publish một địa chỉ, có thể hiểu như một kênh.

- Client đăng kí vào một vài kênh để nhận/gửi dữ liệu, gọi là subscribe. Client có thể subscribe vào nhiều kênh. Mỗi client sẽ nhận được dữ liệu khi bất kì trạm nào khác gửi dữ liệu vào kênh đã đăng ký. Khi một client gửi một bản tin đến một kênh nào đó gọi là publish.

Ưu điểm của MQTT:

- MQTT là giao thức mở và chuẩn hóa bởi OASIS Technical Committee . Điều này làm cho giao thức này dễ dàng chấp nhận cho nhiều loại thiết bị, nền tảng và hệ điều hành IoT. Nhiều ứng dụng của MQTT có thể được phát triển chỉ bằng cách thực hiện CONNECT, PUBLISH, SUBSCRIBE, và DISCONNECT các gói tin kiểm soát.

- Lý tưởng cho các mạng bị ràng buộc ( băng thông thấp, độ trễ cao, giới hạn dữ liệu và kết nối mong manh).

- Tốc độ giao dịch nhanh chóng.

- Độ trễ thấp

- Dễ dàng mở rộng quy mô về số lượng các thiết bị kết nối.

- Bảo mật.

Nhược điểm của MQTT:

Mỗi client MQTT phải hỗ trợ TCP và thường sẽ giữ một kết nối mở đến broker ở mọi thời điểm. Đối với một số môi trường mà xác suất mất bản tin cao hay không có sẵn máy tính thì đây là cả một vấn đề.

Tên kênh MQTT thường là các chuỗi dài làm chúng không thỏa đáng với tiêu chuẩn 802.15.4.

Bảo mật:

MQTT broker có thể yêu cầu tên người dùng và mật khẩu xác thực từ client để kết nối. Để đảm bảo tính bảo mật, kết nối TCP có thể được mã hóa với SSL/TLS (Transport Layer Security (TLS) protocol, Secure Sockets Layer (SSL) protocol).

COAP

Tổng quan

CoAP (Constrained Application Protocol) là giao thức ràng buộc ứng dụng Internet cho các thiết bị bị ràng buộc. Nó cho phép những thiết bị bị ràng buộc có thể giao tiếp với Internet bằng cách sử dụng các giao thức tương tự.

CoAP là một giao thức ứng dụng được sử dụng cho các thiết bị internet bị hạn chế tài nguyên,chẳng hạn như các nút mạng cảm biến không dây.

Kiến trúc:

Giống như HTTP. CoAP là một giao thức truyền tải tài liệu. Không giống như HTTP, CoAP được thiết kế cho nhu cầu các thiết bị ràng buộc.

Các gói CoAP nhỏ hơn nhiều so với dòng HTTP TCP. Các trường bit và ánh từ chuỗi các số nguyên được sử dụng rộng rãi để tiết kiệm không gian. Các gói rất đơn giản có thể được tạo ra và phân tích tại chỗ mà không tốn thêm RAM trong các thiết bị bị hạn chế.

CoAP chạy trên UDP, không chyaj trên TCP. Client và máy chủ giao tiếp thông qua các gói kết nối. Việc loại bỏ TCP cho phép kết nối mạng IP đầy đủ trên các vi điều khiển nhỏ. CoAP cho phép phương thức gửi UDP broadcast và multicast.

CoAP theo mô hình client/server. Client gửi các yêu cầu đến máy chủ, máy chủ gưi lại phản hồi. Client có thể GET, PUT, POST và DELETE các tài nguyên.

CoAP được thiết kế để tương thích với HTTP và các web REDful rộng lớn thông qua các proxy đơn giản.

Bởi vì CoAP dựa trên cơ sở gói dữ liệu datagram, nó có thể được dùng ở đầu bản tin và các giao thức truyền dữ liệu gói khác.

Đặc điểm:

Tầng ứng dụng QoS:

Các yêu cầu và tin nhắn phản hồi có thể được đánh dấu là "confirmable" hoặc "nonconfirmable".Thông điệp “confirmable” phải được xác nhận bởi bên nhận bằng một gói ack.

Thông điệp “nonconfirmable” có nghĩa là gửi và quên.

Tính linh động:

Giống như HTTP, CoAP hỗ trợ đàm phán nội dung. Client sử dụng lựa chọn Accept để thể hiện một đối tượng được quan tâm trong nguồn tài nguyên, máy chủ hồi đáp với lựa chọn

Content-Type để nói với client nó đang có những gì. Như với HTTP, điều này cho phép client và máy chủ có thể cải tiến một cách độc lập, thêm đối tượng mới mà không ảnh hưởng đến nhau.

Khả năng quan sát:

CoAP yêu cầu các mô hình với khả năng quan sát tài nguyên. Khi cờ quan sát được thiết lập trên một yêu cầu GET, máy chủ có thể tiếp tục hồi đáp sau khi các tài liệu đã được truyền đi.

Điều này cho phép các máy chủ gửi những sự thay đổi trạng thái đến cho client khi điều đó xảy ra. Cả hai bên đều có thể hủy bỏ các yêu cầu quan sát.

Các vấn đề về NAT:

Trong CoAP, một nút cảm biến thường là một máy chủ, không phải một client mặc dù nó có thể là cả 2. Các cảm biến hoặc đầu dò cũng cấp tài nguyên mà có thể được truy cập bởi client để đọc hoặc thay đổi trạng thái của cảm biến.

Khi các cảm biến là máy chủ, chúng phải có khả năng nhận các gói tin gửi đến. Để hoạt động đúng đăng sau NAT, thiết bị đầu tiên phải gửi yêu cầu đến máy chủ, cho phép các router liên kết chúng lại. Mặc dù CoAP không yêu cầu IPv6, nó là phương thức đơn giản nhất được sử dụng trong môi trường IP nơi có các thiết bị định tuyến trực tiếp.

Mô hình hoạt động

CoAP theo mô hình client/server. Client gửi các yêu cầu đến máy chủ, máy chủ gưi lại phản hồi. Client có thể GET, PUT, POST và DELETE các tài nguyên.

CoAP có hỗ trợ yêu cầu một nhóm multicast IP. Các điểm cuối trong CoAP cung cấp dịch vụ để các điểm cuối khác có thể tìm thấy.

Ưu điểm

- Dễ dàng dịch sang HTTP để tích hợp với web.

- Chi phí thấp và đơn giản.

- Linh động.

- Bảo mật.

Nhược điểm

- Chưa ổn định và phát triển.

- Thách thức về khả năng tương tác.

Bảo mật

Bởi vì CoAP được xây dựng trên UDP chứ không phải TCP, SSL/TLS không có sẵn để cung cấp khả năng bảo mật. DTLS (Datagram Transport Layer Security) cung cấp sự đảm bảo giống như TLS nhưng để truyền dữ liệu qua UDP. Thông thường, các thiết bị DTLS sẽ hỗ trợ RSA và AES hoặc ECC và AES.

So sánh các giao thức mạng

CHƯƠNG 5: KỊCH BẢN THỰC HIỆN

Xây dựng và phát triển giải pháp xuất nhập cho nhà thông minh sử dụng điện toán đám mây. Kịch bản được xây dựng như sau:

Mỗi thành viên trong nhà sẽ có một thẻ RFID có chức năng như là một chìa khóa cửa. Khi người sử dụng quét thẻ, hệ thống sẽ kiểm tra thông tin thẻ, nếu hợp lý thì sẽ gửi tín hiện để cửa tự động mở. Sau khi người sử dụng vào nhà cửa sẽ tự động đóng lại.

Đối với mỗi thành viên khác nhau sẽ dùng một thiết bị tương ứng để tượng trưng sau khi quét thẻ . Ví dụ :

- Thành viên thứ nhất quét thẻ : cửa mở và đèn sáng

- Thành viên thứ hai quét thẻ : cửa mở và loa kêu

Khi người sử dụng bật chế độ security, hệ thống camera sẽ bắt đầu hoạt động. Hệ thống camera sẽ quay video trực tiếp và gửi về server. Ở server sẽ sử dụng kỹ thuật nhận dạng để nhận dạng có người xuất hiện hay không. Nếu có thì sẽ gửi thông báo đến cho chủ nhà.  Tất cả quá trình này đều thực hiện trên cloud, vì vậy dù chủ nhà ở bất cứ đâu vẫn có thể nhận được thông tin.

Hình 5.1: Sơ đồ mô hình thực hiện

CHƯƠNG 6 : ENTITY FRAMEWORK

Tổng quan

Phần này tự tìm tài liệu giới thiệu.

Chú trọng vào Codefirst , Databasefirst , ModelFirst vì trong đồ án này t sử dụng codefirst

https://yinyangit.wordpress.com/2011/11/26/cac-huong-thiet-ke-entity-data-model-part-1-database-first/

link này nói sơ về 3 cái đó , tìm thêm nữa hen

CHƯƠNG 7 : DATABASE

SQLServer

https://timoday.edu.vn/bai-1-tong-quan-ve-sql-server/

Sqlite

CHƯƠNG 8: XÂY DỰNG WEB API BẰNG ASP.NET CORE TRÊN VISUAL STUDIO 2017

Các bước thực hiện

Bước 1 : Tạo một project ASP.NET Core API

Hình 8.1: Tạo một project (1)

Hình 8.2: Tạo một project (2)

Hình 8.3: Kết quả sau khi tạo một project

Bước 2 : Tạo model để quản lí dữ liệu

PinModel

Dùng để quản lí các chân GPIO của Arduino. Bao gồm :

- Class Pin.cs : dùng để định nghĩa các thuộc tính dữ liệu của một GPIO

- Interface IPinRepo.cs : dùng để định nghĩa các phương thức

- Class PinRepo.cs : dùng để implement các phương thức từ IDataRepo.cs

Hình 8.4: Tạo PinModel

Hình 8.5: Nội dung file Pin..cs

Hình 8.6: Nội dung file IPinRepo.cs

Hình 8.7: Nội dung file PinRepo.cs (1)

Hình 8.8: Nội dung file PinRepo.cs (2)

Hình 8.9: Nội dung file PinRepo.cs (3)

UserModel

Dùng để quản lí User (chưa sử dụng database) . Bao gồm :

- Class User.cs : dùng để định nghĩa các thuộc tính của một user

- Interface IUserRepo.cs : dùng để định nghĩa các phương thức

- Class UserRepo.cs : dùng để implement các phương thức từ IUserRepo.cs

Hình 8.10: Tạo UserModel

Hình 8.11: Nội dung file User.cs

Hình 8.12: Nội dung file IUserRepo.cs

Hình 8.13: Nội dung file UserRepo.cs (1)

Hình 8.14: Nội dung file UserRepo.cs (2)

Bước 3 : Xây dựng ESPServerContext để giao tiếp với Database bằng CodeFirst

Hình 8.15: Tạo file ESPServerContext.cs

Hình 8.16: Nội dung file ESPServerContext.cs

Bước 4 : Thêm ConnectionStrings vào đầu file appsettings.json

"ConnectionStrings": {

"ServerAPIContext": "Server=(localdb)\\mssqllocaldb;Database=ServerAPI;Trusted_Connection=True;MultipleActiveResultSets=true"

}

Bước 5 : Đăng kí ConnectionString trong file Startup.cs

Hình 8.17: Đăng kí ConnectionString

Bước 6 : Install packet EntityFrameworkCore

Chọn Tools => Nuget Packet Manager => Packet Manager Console

Install các packet sau , lưu ý version có thể thay đổi theo thời gian

Install-Package Microsoft.EntityFrameworkCore.SqlServer -Version 2.0.2

Install-Package Microsoft.EntityFrameworkCore.Tools

Sau khi Install packet ta tiến hành tạo file config để config database , ta không tạo bằng tay mà sử dụng Migration , chạy lệnh

Add-Migration InitialCreate

Khi chạy xong ta có một thư mục tên là Migrations như hình

Hình 8.18: Thư mục Migrations

Các bạn có thể đọc nội dung để biết Migration config database như thế nào và sửa đổi trước khi tạo database.

Ta đã có file config database , tiếp theo chúng ta sẽ build database dựa trên file config này bằng lệnh

Update-Database

Kiểm tra database vừa tạo , vào View => SQL Server Object Explorer , ta sẽ có kết quả như hình.

Hình 8.19: Kêt quả tạo Database bằng CodeFirst

Bước 7 : Tạo dữ liệu đầu vào

Các bạn có thể add dữ liệu bằng tay hoặc tạo file seed để đưa dữ liệu vào trong lần đầu tiên chạy.

Tạo một file SeedData.cs để cấu hình dữ liệu đầu vào

Hình 8.20: Tạo file SeedData.cs

Hình 8.21: Nội dung file SeedData.cs (1)

Hình 8.22: Nội dung file SeedData.cs (2)

Bước 8 : Đăng kí SeedData trong file Program.cs

Hình 8.23: Đăng kí SeedData trong Program.cs

Bước 9 : Xóa ValueController.cs và tạo một Controller mới

Hình 8.24: Tạo Controller

PinController

Nội dung file PinController.cs bao gồm các Action :

- Action Get() : Mặc định khi chạy server sẽ chạy hàm này đầu tiên , kết quả trả về là một mảng Data .

- Action Get(int pin) : Hàm này sẽ trả về đối tượng Data có giá trị pin bằng giá trị pin được yêu cầu .

- Action Post([FromBody] Data dt) : Hàm này sẽ nhận một đối tượng Data từ Request và chỉnh sửa giá trị đối tượng có pin tương ứng trong Model

Hình 8.25: Nội dung file PinController.cs (1)

Hình 8.26: Nội dung file PinController.cs (2)

Hình 8.27: Nội dung file PinController.cs (3)

Hình 8.28: Nội dung file PinController.cs (4)

UserController

Nội dung file UserController.cs bao gồm các Action :

- Action Get(string RFID): Hàm này trả về một đối tượng có giá trị RFID tương ứng

- Action Post([FromBody] User newUser): Hàm này tạo ra một User mới

- Action Delete([FromBody] User deletedUser): Hàm này dung để xóa User

Hình 8.29: Nội dung file UserController.cs (1)

Hình 8.30: Nội dung file UserController.cs (2)

Hình 8.31: Nội dung file UserController.cs (3)

Bước 10 : Thay đổi nội dung file Properties => lauchSettings.json

Lưu ý : port sẽ Random nên không cần sửa giá trị port

Hình 8.32: Nội dung file lauchSetting.json

Bước 11 : Chạy Server

Các bạn có thể chạy bằng phím tắt F5 hoặc lựa chọn chạy bằng tay.

Có 2 Server như trong file lauchSettings.json : IIS và Command Line.

Ở đây mình chạy Server bằng Command Line.

Bước 12 : Kiểm tra kết quả trên trình duyệt

Hình 8.33: Kết quả sai khi chạy Server

Bước 13 : Test các hàm trong file PinController.cs bằng Postman

Hình 8.34: Action Get()

Hình 8.35: Action Get(int pin)

Hình 8.36: Action Post(Data dt)

Tương tự đối với UserController

Ngrok

Tại sao lại cần sử dụng Ngrok trong đồ án này ?

Mặc định thì Visual Studio sẽ chặn tất cả các kết nối , request từ bên ngoài ngoại trừ ứng dụng trên chính máy chạy Server . Vì thế khi bạn sử dụng điện thoại hoặc Arduino ESP8266 truy cập đến localhost của Server , mặc dù chung mạng LAN với máy chạy Server nhưng vẫn không kết nối, lấy dữ liệu từ Server được.

Để có thể kết nối dễ dàng thì ta sẽ sử dụng đến phần mềm tạo tunnel - Ngrok

Tổng quan

Ngrok là công cụ tạo đường hầm (tunnel) giữa localhost của bạn và internet. Giúp người khác mạng có thể truy cập được localhost của bạn thông qua custom domain của ngrok

Ví dụ: mydomain.ngrok.io => localhost:80

Đặc điểm của Ngrok

- Giúp bạn chạy demo dự án cho khách hàng xem từ chính máy của bạn mà không cần deploy lên server

- Bạn có thể test responsive trên mobile một cách dễ dàng thông qua URL mà ngrok cung cấp

- Xây dựng webhook tới localhost của bạn một cách dễ dàng

- Hỗ trợ http, https, tcp

- Hỗ trợ IP whitelist

Cài đặt Ngrok

Link download : https://ngrok.com/download

Ngrok không cần cài đặt , chỉ cần download về và chạy file .exe

Chạy Ngrok

Chạy file .exe và patse lệnh sau vào command line

“ngrok http -host-header="localhost:50664" 50664”

Lưu ý : Thay đổi port

Hình 8.37: Chạy Ngrok

Hình 8.38: Kết quả sau khi chạy Ngrok

Như vậy ta thấy địa chỉ localhost:50664 đã được thay bằng địa chỉ mà Ngrok random ra http://13d94bb6.ngrok.io

Limited connection

Đối với Ngrok phiên bản free thì chúng ta chỉ được giới hạn 20 connections trong 1 phút , để tăng số lượng connection thì ta có thể làm như sau :

- Cách 1 : Tạo tài khoản trên trang chủ ngrok và chạy lệnh

ngrok authtoken <your token>

để thiết lập account cho Ngrok . Khi đó chúng ta được tối đa 40 connections trong 1 phút

- Cách 2 :  Trả phí chúng ta sẽ được 60 connections trong 1 phút

Kiểm tra kết nối đến Ngrok

Sử dụng điện thoại truy cập đến đường dẫn : http://13d94bb6.ngrok.io/api/pin

Hình 8.39: Kết quả kiểm tra kết nối Ngrok trên điện thoại

Kết luận

Vậy ta đã tạo một Server API cơ bản có các Action có thể lấy dữ liệu , thay đổi dữ liệu nhằm mục đích điều khiển tín hiệu đơn giản ( ON /OFF) .

Kết nối Server thông qua các thiết bị bên ngoài : điện thoại .

Phần tiếp theo ta sẽ kết nối đến Server thông qua Arduino ESP8266

CHƯƠNG 9: CODE ARDUINO

Sơ lượt

Dưới đây là một số đoạn code ngắn dành cho từng phần trong code ESP8266 được cắt tỉa ra. Các bạn có thể chọn các phần thích hợp để ráp code lại và chạy hoặc ráp tất cả các code bên dưới thành một tùy theo mục đích của bạn.

Các bạn có thể tham khảo code được sử dụng từ những đoạn code ngắn này tại link này :

https://github.com/haibui2207/ServerAPI

Kết nối Wifi

Import thư viện

#include <ESP8266WiFi.h>

Khai báo Wifi

const char* ssid = “SSID”;

const char* password = “Password”;

Hàm setupWifi()

Hình 9.1: Hàm kết nối Wifi

Vị trí đặt hàm setupWifi()

Hình 9.2: Vị trí đặt hàm setupWifi

Kết nối Local Server

Import thư viện

#include <ESP8266HTTPClient.h>

#include <ArduinoJson.h>

Khai báo kết nối

const char* host = “Đường_dẫn_Ngrok_server”;

Get dữ liệu từ Server

Hình 9.3: Hàm getHttpResponse()

Post dữ liệu lên Server

Hình 9.4: Hàm Post()

Xử lý dữ liệu nhận được thành Json

Hàm displayStringAsJson()

Dùng để hiển thị một đối tượng được trả về từ Server dưới dạng Json

“bufferSize” có được dựa vào dạng Json mà Server gửi về . Tham khảo tại https://arduinojson.org/assistant/

Hình 9.5: Hàm displayStringAsJson()

Hàm displayStringAsJsonArray()

Dùng để hiển thị một danh sách các đối tượng được trả về từ Server dưới dạng Json

“bufferSize” có được dựa vào dạng Json mà Server gửi về . Tham khảo tại https://arduinojson.org/assistant/

Hình 9.6: Hàm displayStringAsJsonArray()

Hàm convertStringToJson()

Convert chuỗi lấy được từ Server thành Json để dễ dàng dữ lý

Hình 9.7: Hàm convertStringToJson()

Hàm getIndexAtJsonArray()

Dùng để lấy ra một đối tượng từ mảng Json lấy được từ Server

Hình 9.8: Hàm getIndexAtJsonArray()

Xử lý kết nối RFID

Import thư viện

#include <SPI.h>

#include "MFRC522.h"

Hướng dẫn nối chân dành cho ESP8266 Wifi UNO

- SDA(SS) 15

- SCK 14

- MOSI 13

- MISO 12

- RST 2

Khai báo kết nối

#define SS_PIN 15

#define RST_PIN 2

MFRC522 mfrc522(SS_PIN, RST_PIN);

Hàm setup_rfid()

Hình 9.9: Hàm setup_rfid()

Hàm dump_byte_array()

Hình 9.10: Hàm dump_byte_array()

Hàm startRFID()

Hình 9.11: Hàm startRFID()

Xử lý kết nối OLED

Import thư viện

#include <Adafruit_NeoPixel.h>

#include "SSD1306.h"

#include "Wire.h"

Khai báo kết nối

// SCL pin 4

// SDA pin 5

SSD1306  display(0x3c, 4, 5);

Hàm setupOled()

Đặt hàm trong hàm setup()

Hình 9.12: Hàm setupOled()

Code thay đổi screen

display.clear();

display.drawString(35, 15, "WELCOME");

display.drawString(35, 35, String(username));

display.display();

- //Đặt đoạn code vào những chỗ phù hợp

FIX các lỗi đã gặp

Lỗi ESP8266 không nhận Wifi

Nguyên nhân

Do phiên bản sử dụng không thích hợp với board đang sử dụng

Giải pháp

Vào Tool => Board => Board Manager => Search “esp8266” => Lựa chọn phiên bản phù hợp => Install

Lỗi ESP8266 không kết nối được đến localhost

Nguyên nhân

Mặc định IIS chặn tất cả các kết nối truy cập đến Server ngoại trừ máy chạy Server

Giải pháp

Thay vì chạy Server bằng IIS thì chạy chọn nút xuống và chọn chạy bằng ServerAPI ( ServerAPI được thay bằng tên solution tương ứng).

Tắt tường lửa

Sử dụng Ngrok như đã hướng dẫn ở trên

Lỗi “Firmware Unknown” khi  ESP8266 kết nối RFID

Nguyên nhân

Mỗi Board có cách kết nối dây khác nhau

Giải pháp

Tìm cách nối dây tương ứng với board đang sử dụng . Link tham khảo https://github.com/miguelbalboa/rfid

CHƯƠNG 10: CODE RASPBERRY PI

Cài đặt hệ điều hành Raspbian trên Linux:

Cài đặt

- Bước 1: Tải bản Raspbian stretch with desktop ở địa chỉ

https://www.raspberrypi.org/Downloads/raspbian/

- Bước 2: Giải nén file mới tải về.

- Bước 3: Cắm thẻ nhớ vào (thẻ nhớ từ 4GB trở lên), mở terminal và thực hiện lệnh

sudo fdish -l để xác định tên disk, thông thường là /dev/mmcblk0

- Bước 4: Vào thư mục có lưu file giải nén, thực hiện lệnh:

sudo dd bs=4M if=2018-03-13-raspbian-stretch.img of=/dev/mmcblk0

- Bước 5: Sau khi thực hiện xong, cắm thẻ nhớ vào Raspberry Pi và sử dụng.

Kết nối wifi và SSH:

Kết nối wifi:

Rút thẻ nhớ vửa tạo ra và cắm lại. Lúc này trên máy Linux sẽ mount 2 phân vùng bao gồm boot và phân vùng root.

Truy cập tới phân vùng root, vào thư mục /etc/wpa-supplicant/ và sử file wpa-supplicant.conf như sau:

ctrk_interface=DIR=/var/run/wpa_supplicant GROUP=netdev

update_config=1

network={

ssid=”your ssid”

psk=”your pass”

}

Kết nối SSH

Từ tháng 11/2016 Raspberry Pi đã khóa SSH khi khởi động. Để mở khóa SSH cần tạo 1 file ssh (file này không có phần mở rộng và là file rỗng) trong phân vùng boot của thẻ SD.

Cắm thẻ nhớ vào Raspberry Pi.

Mở chương trình scan địa chỉ IP của Raspberry Pi, sau đó mở terminal lên và ssh vào: ssh pi@a.a.a.a. Trong đó a.a.a.a là địa chỉ của Raspberry Pi đã scan được.

Sau đó thiết lập cấu hình ban đầu cho Raspberry Pi.

Kết nối Camera đến Raspberry Pi:

Chạy lệnh sudo raspi-config, cửa sổ config xuất hiện:

Hình 10.1: Cửa sổ Raspberry Config

Chọn Interfacing Options, cửa sổ sau xuất hiện.

Hình 10.2: Cửa sổ Interfacing Options

Hình 10.3: Cửa sổ Camera (1)

Chọn Yes => OK

Hình 10.4: Cửa sổ Camera (2)

OpenCV

Giới thiệu

OpenCV là một thư viện mã nguồn mở phục vụ cho việc nghiên cứu hat phát triển về thị giác máy tính, tối ưu hóa và xử lý các ứng dụng trong thời gian thực. Giúp cho việc xây dựng các ứng dụng xử lý ảnh, thị giác máy tính,… một cách nhanh hơn. OpenCV có hơn 500 hàm khác nhau, được chia làm nhiều phần phục vụ cho các công việc như: xử lý hình ảnh y tế, an ninh, camera quan sát, nhận diện,...

Mục đích

Xử lý ảnh, quan sát, an ninh,… tất cả những gì liên quan đến thị giác máy tính thì có thể sử dụng OpenCV để làm.

Cài đặt OpenCV

Ứng dụng

- Nhận dạng ảnh.

- Xử lý hình ảnh.

- Phục hồi hình ảnh/video.

- Thực tế ảo.

- Các ứng dụng khác.

FIX các lỗi đã gặp

CHƯƠNG 11: CLOUD

Tổng quan

Một số hệ điều hành có thể triển khai Web Server

Hiện tại ASP.NET Core được Microsoft hỗ trợ trên Windows , Mac OS và Linux nên việc triển khai ASP.NET Core trên Cloud trở nên dễ dàng hơn. Đối với mỗi hệ điều hành sẽ có những công cụ hỗ trợ chạy Server tương ứng .

Windows Server

Có IIS

Linux

Có Nginx , Apache

……. So sánh , …

CHƯƠNG 12 : TRIỂN KHAI TRÊN CLOUD AZURE

Đăng nhập vào Azure với tài khoản trường (tài khoản ms.uit.edu.vn)

Vào link sau : https://azure.microsoft.com/en-us/free/free-account-students-faq/

Hình 12.1: Trang chủ Azure for Student

Tiếp theo bấm Active ta sẽ được chuyển đến trang đăng nhập , đăng nhập bằng tài khoản ms của trường.

Hình 12.2: Đăng nhập bằng tài khoản ms

Sau khi đăng nhập thành công ta được chuyển đến trang chủ Azure Portal

Hình 12.3: Trang chủ Azure Portal

Tiếp theo ta tạo web app bằng cách them resource như sau

Hình 12.4: Thêm resource mới